3M环氧乙烷灭菌包内化学指示卡产品说明书

产品名称：3M环氧乙烷灭菌包内化学指示卡1251

型号规格：指示卡

执行标准：3M环氧乙烷灭菌包内化学指示卡质量标准

使用范围和使用方法：

使用范围：适用于环氧乙烷灭菌锅包内灭菌质量的的化学监测。

使用方法：将3M环氧乙烷灭菌包内化学指示卡放入包裹中央，15026564022灭菌结束后，取出指示卡观察其颜色变化（初始颜色为褐色），并与卡上对照色相比较，变为绿色，灭菌有效，否则灭菌失败15026564022。

产品说明

长条形结构内有化学染料，环氧乙烷浓度为600mg/L，温度54℃和相对湿度50%条件下，作用15分钟颜色为褐色；60m分钟颜色为绿色时为完全变色（终末点颜色），表明灭菌过程符合要求，如果颜色未达到其终末点，表明灭菌过程不符合要求。

注意事项

1.仅可用于环氧乙烷灭菌的化学监测，不能用于干热、压力蒸汽的灭菌监测。该产品不能替代生物监测。

2.贮存于室温（20℃左右），50%相对湿度；避光（包括太阳光、荧光灯以及紫外线消毒灯光）；

有效期：24个月

原产国：美国

生产企业：3M公司

上海爱宝医疗器械，价格低，型号齐.

公司地址：中国 上海市宝山区长逸路15号复旦软件园B幢812室

公司电话：021-66187083  66187055

公司传真：021-66145903

联系人：王经理  15026564022   18917793401

在线  QQ:1435024644